Iya, aku paham kebingunganmu. Di kepala kamu sekarang sebenarnya ada dua level pertanyaan yang bercampur:

- Level domain/operasional pabrik → “sebenarnya motor ini dipakai buat apa, sensornya nempel di mana, data ngalir ke mana, siapa yang pakai outputnya?”

- Level sistem AI/software → “bagaimana data sensor otomatis dibersihkan, masuk model, diprediksi, lalu hasilnya jadi alert maintenance?”

Kalau menurutku, supaya project ASTRA ini kebayang jelas, kamu harus memecahnya jadi satu alur end-to-end dari mesin → sensor → data → model → keputusan maintenance.
Aku coba bantu gambarkan versi yang paling masuk akal untuk use case mereka.

1) Sebenarnya ASTRA ini sedang memonitor apa?

Dari slide yang kamu kirim, targetnya adalah induction motor.
Artinya yang dipantau kemungkinan besar bukan kualitas hasil produk langsung, melainkan mesin motor listrik yang menggerakkan proses produksi.

Peran induction motor di pabrik

Motor induksi biasanya jadi “tenaga penggerak” untuk:

- conveyor

- fan / blower

- pump

- compressor

- mixer

- mesin machining tertentu

- spindle / rotating equipment lain

Jadi logikanya seperti ini:

produk tidak rusak karena model melihat produk,
tetapi produksi bisa terganggu / kualitas bisa turun karena motor penggerak mesin bermasalah.

Contoh:

- motor conveyor melemah → kecepatan conveyor tidak stabil → flow produksi kacau

- motor fan pendingin rusak → suhu mesin naik → mesin lain ikut terganggu

- bearing motor aus → getaran tinggi → presisi proses menurun

- motor press / rotating unit bermasalah → downtime line

Jadi fokus predictive maintenance ini biasanya adalah:

“jaga mesin penggerak tetap sehat agar produksi tidak berhenti, biaya maintenance turun, dan kualitas produksi tetap stabil.”

2) Gambaran besar flow bisnisnya seperti apa?

Flow paling natural untuk ASTRA menurutku begini:

A. Mesin beroperasi di line produksi

Contoh ada beberapa motor di pabrik:

- Motor A → menggerakkan conveyor line 1

- Motor B → menggerakkan cooling fan

- Motor C → menggerakkan pump sistem

- Motor D → menggerakkan mesin machining tertentu

Setiap motor punya ID mesin, lokasi, fungsi, dan threshold operasional normal.

B. Sensor dipasang di motor / sekitar motor

Dari slide kamu, parameternya kemungkinan mencakup:

- temperature

- RPM

- vibration

- torque

- audio
dan mungkin bisa ditambah:

- current

- voltage

- power

- bearing temperature

- ambient temperature

- load

Sensor biasanya dipasang di mana?

Ini gambaran sederhananya:

1) Vibration sensor / accelerometer

Biasanya ditempel di:

- bearing housing

- dekat drive end / non-drive end motor

- casing motor pada titik yang paling menangkap getaran

Tujuan: mendeteksi bearing fault, misalignment, imbalance, looseness, rotor issue.

2) Temperature sensor

Bisa dipasang di:

- housing motor

- stator winding area (kalau sistem memungkinkan)

- bearing housing

- panel / lingkungan sekitar

Tujuan: melihat overheating akibat overload, pendinginan buruk, friction, bearing rusak, winding issue.

3) RPM sensor / speed sensor

Bisa dari:

- tachometer / encoder di shaft

- pembacaan dari VFD/PLC

- inferensi dari sistem kontrol

Tujuan: tahu apakah putaran stabil, drop, slip, atau tidak sesuai beban.

4) Torque / load indicator

Bisa berasal dari:

- torque sensor langsung (lebih mahal, tidak selalu ada)

- estimasi dari current + speed + motor model

- data dari drive / PLC

Tujuan: melihat beban kerja motor. Motor sehat tapi dibebani terlalu berat juga bisa tampak “abnormal”.

5) Audio / acoustic sensor

Bisa berupa:

- microphone industrial

- acoustic emission sensor

- sensor suara di enclosure motor

Tujuan: menangkap bunyi abnormal seperti gesekan, humming tidak normal, bearing noise, knocking.

6) Current / voltage sensor — menurutku sangat penting ditambahkan

Walau di slide utama yang kelihatan temperature, RPM, vibration, torque, audio, untuk motor induksi justru current/voltage/power itu sangat valuable.

Karena dari current bisa kelihatan:

- overload

- phase imbalance

- rotor issue

- abnormal electrical behavior

Kalau kamu nanti mau mengusulkan “tambahan sensor/fitur”, current, voltage, power factor, dan ambient temperature adalah kandidat yang sangat masuk akal.

3) Setelah sensor membaca, data masuk ke mana?

Nah ini bagian flow sistemnya.

Flow fisik data di pabrik

Kurang lebih:

Motor → Sensor → PLC / DAQ / Edge Gateway → Database / Message Broker → AI Engine → Dashboard / Alert / CMMS

Aku uraikan satu-satu.

4) Flow sistem ASTRA yang menurutku paling logis

Step 1 — Sensor membaca data secara periodik

Misalnya tiap 1 detik / 5 detik / 10 detik sensor mengirim data seperti:

| timestamp | motor_id | temp | rpm | vibration | torque | audio | current |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00:01 | MTR-01 | 58.2 | 1450 | 0.19 | 11.3 | 42.1 | 8.2 |
| 10:00:02 | MTR-01 | 58.4 | 1452 | 0.21 | 11.5 | 42.7 | 8.4 |

Step 2 — Data dikumpulkan oleh PLC / SCADA / IoT gateway

Di pabrik, sensor biasanya tidak langsung kirim ke model Python.
Biasanya ada lapisan perantara:

- PLC (Programmable Logic Controller)

- SCADA historian

- industrial gateway

- data acquisition system

- OPC-UA / Modbus / MQTT broker

Jadi sensor masuk dulu ke sistem operasional pabrik.

Contoh:

- vibration sensor → gateway

- temperature sensor → PLC

- RPM dari drive → PLC

- audio sensor → edge device

Lalu semuanya disatukan jadi stream data per motor.

Step 3 — Data disimpan ke database historian / time-series database

Misalnya ASTRA sudah punya database internal berisi log sensor.
Bisa berupa:

- SQL database

- historian database

- time-series DB (InfluxDB, TimescaleDB, dsb)

- bahkan CSV/log internal

Dari ceritamu, “mereka menaruh data parameter setiap sensor ke database” → berarti kemungkinan besar alur mereka memang:

sensor → database dulu, bukan sensor → model langsung.

Ini bagus, karena berarti project kamu kemungkinan fokus ke layer intelligence dan automation di atas data yang sudah ada.

5) “Automation” yang mungkin dimaksud ASTRA itu apa?

Nah, ini penting. Kalau temanmu bilang “mereka sebenarnya sudah punya model, yang mereka mau automation”, itu sangat mungkin artinya mereka bukan minta kamu riset model dari nol, tapi minta pipeline operasional yang otomatis.

Automation di konteks predictive maintenance bisa berarti:

1) Otomatis ambil data terbaru dari database

Sistem setiap beberapa menit:

- query data sensor terbaru

- ambil data per motor

- validasi format

- gabungkan antar sensor

2) Otomatis preprocessing / cleaning

- handle missing values

- sinkronisasi timestamp

- smoothing / filtering noise

- normalisasi

- feature engineering

- windowing time-series

3) Otomatis menjalankan model

- anomaly score

- health score

- fault classification

- RUL prediction

4) Otomatis menyimpan hasil prediksi

Misalnya hasil model masuk ke tabel:

- prediction_result

- health_score_history

- maintenance_alert

5) Otomatis memicu alert / work order

Kalau score melewati ambang:

- kirim alert ke dashboard

- kirim email / notifikasi

- generate rekomendasi inspeksi

- bahkan integrasi ke CMMS / maintenance ticket

6) Otomatis update dashboard

Supaya tim maintenance buka dashboard dan langsung lihat:

- motor mana paling riskan

- alasan risiko

- estimasi sisa umur

- parameter penyebab

Jadi kalau disederhanakan:

automation = membuat proses “data sensor → cleaning → model → hasil → alert” berjalan otomatis tanpa analyst harus export CSV manual setiap hari.

6) Jadi output yang dilihat tim maintenance itu seharusnya seperti apa?

Outputnya jangan berhenti di “anomali / normal”.
Untuk industrial user, output harus operasional.

Output yang paling berguna:

1) Health score per motor

Contoh:

- Motor A: 92/100 → healthy

- Motor B: 61/100 → warning

- Motor C: 34/100 → critical

2) RUL / estimated time to failure

Contoh:

- Motor A → estimasi aman 45 hari

- Motor B → estimasi 12 hari

- Motor C → estimasi 3 hari

3) Fault indication / probable root cause

Contoh:

- High probability bearing wear

- Possible rotor imbalance

- Overheating due to overload

- Abnormal acoustic pattern indicating friction

Kalau belum bisa benar-benar root cause, minimal beri:

- top contributing parameters

- abnormal trend detected in vibration + temperature

- speed fluctuation under constant load

4) Recommended action

Contoh:

- Inspect bearing lubrication within 24 hours

- Check shaft alignment

- Inspect cooling fan / airflow

- Verify load condition and current draw

- Schedule replacement during next planned downtime

5) Prioritized maintenance list

Contoh dashboard:

| Rank | Motor | Line | Risk | RUL | Dugaan masalah | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MTR-07 | Line 2 | Critical | 2 hari | Bearing fault | Inspect & prepare replacement |
| 2 | MTR-03 | Line 1 | High | 6 hari | Overheating + overload | Check load & cooling |
| 3 | MTR-12 | Utility | Medium | 15 hari | RPM instability | Check coupling/alignment |

Ini baru benar-benar berguna buat maintenance supervisor.

7) Kalau satu parameter rusak, dampaknya apa? Memang beda-beda?

Iya, beda. Dan justru di situlah alasan kenapa ASTRA bilang single threshold tidak cukup.
Karena satu parameter bisa naik karena banyak sebab, dan maknanya berubah tergantung parameter lain.

Aku bikin peta sederhananya ya.

8) Interpretasi tiap parameter untuk motor induksi

1. Temperature naik

Kemungkinan arti:

- overload

- ventilasi/pendinginan buruk

- bearing friction

- winding issue

- lingkungan terlalu panas

Dampak operasional:

- isolasi winding cepat rusak

- umur motor turun

- risiko trip / shutdown

- konsumsi energi naik

Tapi: suhu tinggi tidak selalu fault berat. Bisa juga karena beban produksi memang lagi tinggi.

2. Vibration naik

Kemungkinan arti:

- bearing wear

- shaft misalignment

- imbalance

- looseness

- rotor/stator issue

Dampak operasional:

- komponen mekanik cepat aus

- kualitas proses bisa menurun

- motor bisa gagal mendadak kalau bearing jebol

Biasanya vibration sangat penting untuk rotating machine.

3. RPM tidak stabil / drop

Kemungkinan arti:

- beban berubah

- slip meningkat

- kontrol drive bermasalah

- motor kehilangan performa

- coupling issue

Dampak:

- throughput produksi berubah

- sinkronisasi line terganggu

- kualitas output proses bisa tidak konsisten

4. Torque / load terlalu tinggi

Kemungkinan arti:

- motor dipaksa kerja terlalu berat

- ada mechanical resistance

- beban proses meningkat

- ada gesekan / jam pada equipment

Dampak:

- overheating

- konsumsi arus naik

- umur motor turun

- potensi trip

5. Audio abnormal

Kemungkinan arti:

- gesekan

- bearing kasar

- komponen longgar

- suara impact / knocking

- abnormal resonance

Dampak:

- early warning untuk fault mekanik

- berguna saat vibration belum terlalu jelas

6. Current naik / tidak seimbang

Kemungkinan arti:

- overload

- electrical fault

- rotor issue

- supply problem

- mechanical resistance

Dampak:

- panas berlebih

- efisiensi turun

- winding stress

9) Kenapa ASTRA tidak suka single threshold?

Karena misalnya:

- Temperature 75°C mungkin aman kalau beban tinggi dan vibration rendah.

- Tapi Temperature 75°C + vibration naik + RPM drop + current naik = sinyal kuat ada masalah serius.

Jadi yang dicari ASTRA kemungkinan adalah:

pattern antar parameter, bukan rule satu-satu.

Contoh rule berbasis pattern:

- vibration naik perlahan 2 minggu + audio makin kasar + temperatur bearing ikut naik → kemungkinan bearing degradation

- current naik tapi RPM turun pada beban sama → indikasi masalah mekanik / overload / efisiensi turun

- temperatur normal tapi vibration spektral abnormal → fault mekanik tahap awal

10) Aku coba gambarkan arsitektur sistem yang cocok buat project kamu

Arsitektur high-level

Layer 1 — Data Acquisition

- Sensor temp / vibration / rpm / torque / audio / current

- PLC / gateway / historian

- simpan ke DB

Layer 2 — Data Ingestion Service

Service backend yang:

- ambil data sensor baru dari DB setiap X menit

- cek motor mana yang punya data baru

- gabungkan semua parameter per timestamp / per window

Layer 3 — Data Quality & Cleaning

Pipeline otomatis:

- handle missing value

- buang duplikasi

- samakan timezone / timestamp

- resample per 1 detik / 5 detik

- smoothing noise

- cek outlier sensor error vs outlier mesin

Layer 4 — Feature Engineering

Dari raw data dibuat fitur:

- rolling mean / std

- slope/trend

- delta antar waktu

- RMS vibration

- kurtosis / skewness vibration

- FFT / frequency band features

- audio features (MFCC / spectral centroid / RMS)

- load ratio

- temp rise rate

- current imbalance

Layer 5 — Model Layer

Bisa berisi 3 blok:

A. Anomaly Detection

Menjawab:

- apakah perilaku motor ini menyimpang dari baseline?

B. Fault Diagnosis / Fault Classification

Menjawab:

- kemungkinan masalahnya bearing? overload? misalignment?

C. RUL / Failure Risk

Menjawab:

- kapan perlu maintenance?

Layer 6 — Decision Engine

Mengubah output model menjadi keputusan bisnis:

- severity score

- warning / critical

- rekomendasi inspeksi

- prioritas maintenance

Layer 7 — Output Layer

- dashboard real-time

- alert

- histori health score

- daftar mesin prioritas

- laporan maintenance

11) Pertanyaan paling pentingmu: “bagaimana agar data dari database bisa otomatis cleaning lalu langsung masuk model?”

Jawabannya: buat inference pipeline terjadwal / streaming pipeline.

Konsep flow otomatisnya begini:

A. Data sensor masuk ke tabel raw

Misalnya tabel raw_sensor_data

| timestamp | motor_id | sensor_type | value |
| --- | --- | --- | --- |

atau bentuk wide table:

| timestamp | motor_id | temp | rpm | vibration | torque | audio | current |

B. Service scheduler jalan tiap N menit

Contoh tiap 5 menit:

- ambil data baru sejak timestamp terakhir

- kelompokkan per motor

- lakukan cleaning

- generate features

- kirim ke model

- simpan hasil prediksi

Bisa pakai:

- cron job

- APScheduler

- Celery beat

- Airflow

- Kafka consumer / stream processor kalau mau real-time berat

Untuk project mahasiswa, paling realistis:

- FastAPI + background scheduler
atau

- Python pipeline scheduled every 1–5 minutes

12) Pipeline cleaning otomatisnya seperti apa?

Tahap cleaning minimal

1. Schema validation

Pastikan:

- tipe data numerik valid

- timestamp valid

- motor_id valid

- range sensor masuk akal

Contoh:

- RPM tidak mungkin negatif

- suhu motor tidak mungkin 500°C

- vibration null semua berarti sensor mati

2. Missing value handling

Contoh strategi:

- gap pendek → forward fill / interpolation

- gap panjang → tandai “data insufficient”

- sensor hilang total → beri status sensor issue, jangan langsung prediksi normal

3. Resampling & alignment

Karena tiap sensor bisa beda frekuensi:

- vibration mungkin per detik

- temperature tiap 10 detik

- audio per window

- rpm dari PLC per 1 detik

Maka semua harus disamakan ke window waktu.
Misalnya setiap 1 menit buat satu record fitur:

- mean temp 1 menit

- max vibration 1 menit

- std RPM 1 menit

- audio RMS 1 menit

4. Outlier handling

Bedakan:

- outlier karena sensor rusak
vs

- outlier karena fault mesin

Ini penting banget. Jangan semua nilai ekstrem dibuang.
Kalau vibration mendadak sangat tinggi, itu bisa jadi justru sinyal failure.

Jadi rule-nya:

- outlier yang mustahil secara fisik → buang / tandai sensor error

- outlier yang masih mungkin secara fisik → pertahankan sebagai kandidat anomaly

5. Feature generation

Misalnya per 1 menit:

- temp_mean, temp_max, temp_slope

- rpm_mean, rpm_std

- vibration_rms, vibration_peak, vibration_kurtosis

- torque_mean

- current_mean

- audio_rms / mfcc features

6. Model inference

- anomaly score

- fault class

- RUL estimate

7. Simpan ke tabel hasil

Misalnya prediction_results

| timestamp | motor_id | health_score | anomaly_score | predicted_fault | rul_days | severity | recommendation |

13) Jadi modelnya satu atau banyak?

Menurutku jangan dibayangkan satu model sakti.
Lebih masuk akal kalau sistem ASTRA terdiri dari beberapa modul model.

Opsi struktur model

Model 1 — Health / anomaly model

Input: fitur multi-sensor
Output: anomaly score / health score

Model 2 — Fault diagnosis model

Input: fitur yang sama + mungkin domain rules
Output: probable fault type

Model 3 — RUL / failure risk model

Input: history trend / degradation features
Output: estimasi sisa umur / time-to-failure

Kalau waktunya sempit, kamu bisa sederhanakan jadi:

- Anomaly Detection + Risk Scoring + Rule-based recommendation
tanpa harus benar-benar punya fault classifier super detail.

14) Self-learning baseline itu maksudnya apa?

Di slide ada indikasi self-learning baseline.
Menurutku ini maksudnya sistem tidak memakai “normal statis” selamanya.

Contoh:

- motor A di shift pagi biasanya beban rendah

- motor A di shift malam beban lebih tinggi

- saat musim panas suhu lingkungan naik

Kalau baseline normal tidak diperbarui, sistem akan banyak false alarm.

Self-learning baseline berarti:

sistem belajar pola normal berdasarkan:

- motor tertentu

- jam operasional tertentu

- mode produksi tertentu

- load tertentu

- histori terbaru

Misalnya:

- baseline vibration motor MTR-01 saat load 30% berbeda dengan saat load 80%

- baseline suhu shift siang berbeda dengan shift malam

Jadi “abnormal” dinilai relatif terhadap konteks operasi, bukan angka tunggal.

15) Kalau aku jadi kamu, aku akan framing project ASTRA seperti ini

Nama sistem

On-Premise Predictive Maintenance System for Induction Motors

Tujuan bisnis

- mengurangi unplanned downtime

- mendeteksi degradasi motor lebih awal

- memprioritaskan maintenance berdasarkan risiko

- menurunkan false alarm dengan multi-sensor pattern

- memberi rekomendasi inspeksi yang actionable

Tujuan teknis

- ingest data sensor dari database pabrik

- clean & standardize data otomatis

- bangun health scoring + anomaly detection + RUL prediction

- tampilkan dashboard & alert untuk maintenance team

- seluruh sistem berjalan on-premise

16) Menurutku scope project kamu bisa dibuat seperti ini

Input

Data sensor motor:

- temperature

- rpm

- vibration

- torque

- audio

- optional: current, voltage, ambient temp

Processing

- ingestion dari DB

- cleaning otomatis

- resampling & feature engineering

- anomaly detection

- health score

- RUL prediction

- root-cause hint / recommendation engine

Output

Untuk maintenance:

- motor mana yang perlu dicek duluan

- tingkat urgensinya

- parameter penyebab

- dugaan kerusakan

- estimasi waktu aman

- rekomendasi tindakan

Untuk production supervisor:

- line mana yang berisiko downtime

- mesin mana yang bisa mengganggu output produksi

- prioritas penjadwalan maintenance agar tidak bentrok dengan produksi

17) Hal yang menurutku harus kamu tanyakan ke ASTRA / mentor secepatnya

Ini bagian paling penting, karena jawaban mereka akan menentukan scope proyek.

A. Tentang aset & proses

- Motor apa saja yang dimonitor?

  - conveyor motor?

  - pump?

  - fan?

  - compressor?

  - mesin machining?

- Fungsi tiap motor dalam line produksi apa?

  - critical to production atau support utility?

- Apakah targetnya hanya motor, atau mesin lengkap beserta motor?

B. Tentang sensor & data

- Sensor apa yang benar-benar tersedia saat ini?

  - temperature?

  - vibration?

  - current?

  - audio?

  - torque real atau estimated?

  - rpm dari PLC atau sensor fisik?

- Sampling rate tiap sensor berapa?

- Apakah semua sensor sinkron timestamp-nya?

- Data disimpan di database apa dan format tabelnya bagaimana?

- Ada label maintenance/failure history tidak?

  - kapan bearing diganti

  - kapan motor rusak

  - jenis kerusakan apa

C. Tentang model & automation

- Apakah ASTRA sudah punya model existing?

  - kalau iya, model apa?

  - outputnya apa?

  - apakah tugas timmu hanya deployment + automation + dashboard?

- Automation yang dimaksud apa?

- auto data pull dari DB?

- auto preprocessing?

- auto scoring?

- auto alert?

- auto report?

- Apakah mereka ingin real-time streaming atau batch setiap beberapa menit/jam?

D. Tentang output bisnis

- Siapa user akhir dashboard?

- maintenance engineer

- supervisor

- production planner

- reliability engineer

- Keputusan apa yang ingin dibantu sistem?

- kapan inspeksi

- kapan ganti bearing

- kapan jadwalkan shutdown

- kapan turunkan load mesin

- Apa KPI sukses project ini?

- false alarm turun?

- downtime turun?

- lead time maintenance lebih cepat?

- RUL error kecil?

18) Saran jujurku untuk kamu: jangan mulai dari model dulu

Untuk project ASTRA, urutan berpikir yang lebih aman adalah:

Urutan kerja yang benar

1. Petakan business process & machine flow

- motor apa

- fungsinya apa

- sensor apa

- data sekarang ada di mana

2. Petakan data pipeline

- tabel raw

- frekuensi data

- missing value

- join antar sensor

- history failure ada atau tidak

3. Baru tentukan model strategy

- unsupervised anomaly?

- supervised fault classification?

- RUL?

- hybrid rule + ML?

4. Baru desain dashboard & automation

- siapa yang lihat

- alert seperti apa

- work order atau tidak

19) Kalau kamu mau, aku bisa bantu lanjut ke tahap paling praktis sekarang

Aku bisa bantu bikin dokumen blueprint ASTRA Predictive Maintenance yang isinya lengkap dan bisa kamu pakai untuk diskusi tim / mentor, misalnya:

Output yang bisa aku bikinin:

1. End-to-end flow diagram ASTRA

dari:
induction motor → sensor → database → cleaning pipeline → model → dashboard → maintenance action

2. Mapping sensor-to-failure

contoh tabel:

- vibration tinggi → kemungkinan bearing fault / imbalance

- temp tinggi → overload / cooling issue

- rpm drop → slip / load issue

- audio abnormal → friction / bearing noise

3. Arsitektur sistem teknis

misalnya:

- DB schema

- ETL / automation pipeline

- model layer

- API/backend

- dashboard frontend

4. Daftar pertanyaan resmi untuk ASTRA/mentor

biar kamu bisa validasi scope dan nggak ngawang

5. Rekomendasi apakah project lama bisa dipindah ke ASTRA dan bagian mana yang reusable

Kalau kamu mau, kirim aja:

- nama project lama kamu (PredictaGuard) + stack yang sudah jadi

- dataset apa saja yang sudah kamu punya

- tim kamu ada berapa orang dan skill masing-masing

- deadline bootcamp / competition ini kapan